6. Перевязочные средства. Общая характеристика. Шовные материалы. Назначение. Сырье. Классификация. Требования. Упаковка, маркировка, хранение.

1.Укажите, какую вату применяют для перевязок:

А) гигроскопическую;

Б) компрессную; В) не имеет значения.

2.Выберите из предложенных вариантов показатели качества медицинской гигроскопической ваты:

А) должна обладать высокой поглотительной способностью и капилларностью; Б) должна быть хорошо прочесана, обладать высокой капиллярностью;

В) хорошо прочесана, обладать высокой поглотительной способностью и капиллярностью;

Г) высокая поглотительная способность и капиллярность, нейтральность, хорошо

прочесана.

3.Смесь хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном допускается только для

…

А) глазной ваты;

Б) гигиенической ваты;

В) хирургической ваты.

4.Выберите процедуру, проводимую с ватой для придания ей гигроскопичности:

А) обезжиривание;

Б) расчесывание; В) высушивание; Г) отбеливание.

5.Укажите, какая стадия, присущая изготовлению гигроскопической ваты, отсутствует при получении ваты компрессной:

А) обезжиривание;

Б) расчесывание ваты; В) намотка на барабан.

6.К волокнистым перевязочным материалам не относится …

А) вата;

Б) миткаль;

В) алигнин.

7.В качестве перевязочного материала, а также как укупорочный материал для лекарственный препаратов и медицинских инструментов марки Б используют …

А) алигнин;

Б) миткаль; В) тилексол.

8.Укажите, какой перевязочный материал не является тканым:

А) миткаль;

Б) алигнин;

В) марля; Г) тилексол.

9.Для изготовления операционных полотенец и салфеток используется преимущественно

…

А) марля;

Б) льняное полотно;

В) ватные шарики.

10.Марля гемостатическая пропитана …

А) оксидами азота;

Б) кальциевой солью акриловой кислоты;

В) перенасыщенным раствором натрия хлорида.

11.К показателям качества марли не относят такую характеристику, как … А) химическая нейтральность; Б) капиллярность;

В) биологическая безопасность;

Г) смачиваемость.

12.Укажите, какой вид перевязочных средств не изготавливают из марли: А) турунды;

Б) миткаль;

В) шарики; Г) бинты.

13. Трубчатые бинты используют для … А) наложения повязок;

Б) фиксации повязок;

В) компрессионной терапии.

14.По структуре нити шовные материалы подразделяются на … А) рассасывающиеся и нерассасывающиеся; Б) природные и синтетические;

В) мононити и полинити.

15.К нерассасывающимся шовным материалам относится …

А) шелк;

Б) кетгут; В) викрил; Г) полисорб.

16.К шовным материалам предъявляют все перечисленные требования, кроме … А) атравматичность; Б) прочность нити;

В) соответствие цвета нити цвету кожного покрова;

Г) биосовместимость и биодеградация.

17.Среди всех видов шовного материала не оказывают «пилящего» действия только …

А) мононити;

Б) крученые нити; В) плетеные нити.

18.Стерилизация кетгута осуществляется …

А) термическим путем;

Б) химическим путем;

В) паровой стерилизацией.

19.Основное преимущество нерассасывающихся шовных материалов состоит в том, что они … А) более безвредны для организма;

Б) более прочные;

В) более тонкие.

20.В качестве упаковки шовного материала не используются …

А) стеклянные ампулы; Б) двойные полимерные пакеты;

В) пластмассовые контейнеры;

Г) картонные блоки.

7. Хирургические иглы. Типы игл. Сшивающие аппараты. Требования. Стерилизация. Упаковка, маркировка, хранение.

1.Игла имеет условное обозначение ОА1 – 0,7х55, ее тип:

А. Прямая

Б. Прямая с изогнутым концом В. Изогнутая на 2/8 окружности Г. Изогнутая на 2/8 окружности Д. Изогнутая на 2/8 окружности

2.При инвентаризационной описи числятся хирургические иглы ОА2 – 0,4х30. Это условное обозначение расшифровывается так:

А. Игла хирургическая прямая с круглым острием, пружинящим ушком, диаметром игольной проволоки 0,4 мм, длиной игл 30 мм Б. Игла хирургическая изогнутая на 2/8 окружности с круглым острием, непружинящим

ушком, диаметром игольной проволоки 0,4 мм, длиной 30 мм В. Игла хирургическая прямая с изогнутым концом, трехгранным острием,

непружинящим ушком, диаметром игольной проволоки 0,4 мм, длиной 30 мм

Г. Игла хирургическая прямая с круглым острием, непружинящим ушком, диаметром игольной проволоки 0,4 мм, длиной 30 мм

Д. Игла хирургическая прямая с трехгранным острием, пружинящим ушком, диаметром игольной проволоки 0,4 мм, длиной игл 30 мм

3.Иглы хирургические классифицируют на следующие группы (исключить лишнее): А. Режущие Б. Колющие

В. Специальные

Г. Атравматические Д. Стержневые

4.Атравматические иглы характеризуются следующим преимуществом:

А. Минимальное повреждение сшиваемых тканей

Б. вероятность отрыва нити в месте крепления иглы В. Возможность многократного использования Г. Низкая стоимость Д. Высокая вероятность разволокнения нити

5.Предельный срок защиты без консервации для хирургических игл составляет: А. 1 мес

Б. 6 мес

В. 1 год Г. 3 года Д. 5 лет

6.Гарантийный срок хранения игл со дня их изготовления:

А. 6 мес Б. 1 год

В. 3 года

Г. 5 лет Д. 10 лет

7.……иглы предназначены для подведения нитей под сосуды, которые необходимо перевязать:

А. Атравматические Б. Инъекционные В. Хирургические Г. Диагностические

Д. Лигатурные

8.Какой показатель в маркировке иглы 4А1 0,9х 22 соответствует форме ушка?

А. 4

Б. А

В. 1

Г. 0,9 Д. 22

9.Хирургические иглы получают путем формования способом….. А. Литье Б. Ковка

В. Штамповка Г. Прокатка

Д. Прессование

10.В зависимости от конструции выпускаются следующие виды игл хирургических: А. Прямые ( маркер – 0)

Б. Прямые с изогнутым концом (лыжеобразные) (маркер – 1) В. Изогнутые на 2/8 окружности (маркер – 2)

Г. Изогнутые на 3/8 окружности (маркер – 3)

Д. Все ответы верны.

8. Общехирургические инструменты. Классификация. Режущие инструменты. Классификация. Назначение. Сырье. Товарные виды, конструктивные особенности. Требования . Стерилизация. Упаковка, маркировка, хранение.

1. Испытание упругости и прочности крючков хирургических зубчатых производят:

а) подвешиванием груза к ручке крючка, крючок при этом опирается на плоскость

б) поднятием на крючке груза, который кладут на рабочую поверхность в) сдавливанием крючка

2.Главное требование к зеркалам, которые служат для расширения полостных ран:

а) гладкая поверхность

б) прочность в) эластичность

г) дугообразный изгиб

3.Функциональные свойства ножей проверяют:

а) испытанием режущих свойств

б) испытанием колющих свойств

4.Важным в конструкции щипцов является: а) соотношение рукояток друг к другу

б) соотношение губок и рукояток

5.Рабочая часть зажимных инструментов – это: а) кремальера

б) губки

в) бранши

6.Ветви зажимных инструментов называются: а) губки

б) бранши

в) кремальера

7.Плотность смыкания губок зажимных инструментов проверяют: а) на резиновой трубке

б) на папирусной бумаге

в) на кусочке замши

8.Найти ошибку.

Виды скальпелей: а) брюшистый б) остроконечный

в) резекционный

9. .Конструкционным отличием почечного гинекологического зеркала от печеночного гинекологического является:

а) у почечного зеркала рабочая часть имеет дугообразный изгиб

б) у почечного зеркала рабочая часть имеет вид плоской лопатки в) у почечного зеркала рабочая часть имеет вид перфорированной лопатки

10. Для разведения краев ран предназначены: а) роторасширители

б) ранорасширители

в) распаторы

11. Основное требование к зажимным инструментам:

а) автоматично и прочно удерживать ткани

б) эластичность в) конструктивность г) жесткость

12.Испытанием функциональных свойств зажимов при приемке является проверка на: а) конструктивность б) сжимаемость в) жесткость

г) прочность и эластичность

13.Найти ошибку.

Виды ножей: а) ампутационный б) резекционный

в) брюшистый

14. Найти ошибку.

Виды пил медицинских: а) рамочная б) листовая в) ножевая

г) костная

15.Найти ошибку. Расширяющие инструменты:

а) зеркало Дуайена

б) лопаточка Буяльского

в) крючки хирургические

16. При хранении зажимные инструменты запирают:

а) только на первый зубец кремальеры

б) на последний зубец кремальеры в) на первый или на последний зубец кремальеры

г) на второй или третий зубец кремальеры

17.Диссекторы отличаются от кровоостанавливающих зажимов: а) длиной кремальеры б) количеством зубцов на кремальере

в) отсутствием нарезки на рабочих губках и кремальере

18.Основное требование к фиксационным зажимам:

а) прочно удерживать ткани

б) минимальная травматизация тканей

в) упругость г) большая длина

19.Функциональные свойства ложек медицинских проверяют:

а) пятикратным срезанием слоя бересты

б) перерубанием деревянного прутка в) срезанием слоя хромовой кожи

20.К оттесняющим инструментам не относится:

а) зеркало Дуайена

б) роторасширители в) языкодержатель Матье

9. Расширяющие и оттесняющие инструменты. Классификация. Назначение. Сырье. Товарные виды. Конструктивные особенности. Требования. Упаковка, маркировка, хранение.

1.Инструменты, предназначенные для расширения полостей, отодвигания тканей и органов человека без разрыва их, а также с разрывом окружающих слоев ткани – это А. Режущие Б. Зажимные

В. Расширяющие и оттесняющие

Г. Колющие Д. Зондирующие и бужирующие

2.Укажите инструмент, относящийся группе расширяющих и оттесняющих:

А. Скальпель остроконечный малый

Б. Лопаточка Буяльского

В. Зажим кровоостанавливающий Г. Зонд пуговчатый двусторонний Д. Щипцы для биопсии ректальные

3.Укажите инструмент, не относящийся группе расширяющих и оттесняющих: А. Лопаточка Буяльского Б. Крючок двухзубчатый острый

В. Зеркало ректальное двустворчатое с проволочными губками для взрослых

Г. Распатор изогнутый малый

Д. Ретрактор ампутационный

4.Укажите показатель при оценке качества крючков хирургических:

А. Упругость

Б. Эластичность В. Прочность

Г. Гладкость поверхности Д. Острота

5.Испытание на эластичность производят путем сжатия между губками стержня сечением 10х10 мм; при это усилие замыкания на первый зубец кремальеры не должно превышать1-2,5кгс. Таким образом оценивают качество….

А. Языкодержатель Матье

Б. Ретрактор ампутационный В. Зеркало брюшное Дуайена

Г. Ранорасширитель двухстворчатый с кремальерой Д. Пластины парные по Фарабефу

6.Какой метод стерилизации не приемлем для стерилизации расширяющих и оттесняющих инструментов:

А. Автоклавирование Б. Кипячение в воде

В. Воздушная стерилизация Г. Радиационная стерилизация

Д. Химическая стерилизация растворами антисептиков.

7.Какие виды стерилизации применяются для стерилизации расширяющих и оттесняющих инструментов:

А. Автоклавирование Б. Кипячение в воде

В. Воздушная стерилизация Г. Радиационная стерилизация

Д. Все ответы верны.

8.Материалом для изготовления крючков хирургических служит сталь марки:

А. 30Х13 Б. 12Х18Н9

В. 20Х13Н4Г9 Г. 20Х13

Д. Х18Н9Т

9.Для оттеснения языка при осмотре полости рта используют:

А. Шпатели Б. Лопаточка Буяльского

В. Роторасширитель с кремальерой

Г. Языкодержатель Матье

Д. Зеркало универсальное

10. Лопаточка Буяльского используется для:

А. Для расширения раны мочевого пузыря, а также для отведения и подъема почек

Б. Для разведения краев брюшной стенки при операциях в брюшной полости

В. Оттеснения внутренних органов (желудок, сальник, кишечник и др.) при наложении швов на брюшную рану, а также для оттеснения мягких тканей при остеотомии Г. Для извлечения и удержания языка

Д. Для оттягивания и защиты мягких тканей от повреждения пилой при ампутации конечностей

10. Офтальмологические инструменты. Назначение. Сырье. Товарные виды. Конструктивные особенности. Стерилизация. Упаковка, маркировка, хранение

1. Найти ошибку.

Виды очковых линз: а) афокальные

б) контактные

в) бифокальные г) трифокальные д) однофокальные

2. . Способность глаза различать две близко лежащие друг к другу точки или линии называется:

а) точность б) диоптрия

в) близорукость

г) острота

3. . Глазной нож, который имеет форму ромбовидного копья: а) цистотом

б) нож-игладисцизионная

в) конхотом

4. . Остроту кончика лезвия глазного ножа проверяют:

а) прокалыванием натянутой на барабанчик конденсаторной бумаги

б) прокалыванием натянутой на барабанчик замши в) прокалыванием натянутой на барабанчик тонкой резины

5.Глазной нож-шпательпредназначен для:

а) отслаивания радужки

б) рассечения сумки хрусталика в) поддевания верхнего века

6.Остроту режущей кромки глазного ножа проверяют:

а) срезанием верхнего слоя хромовой кожи

б) срезанием замши в) срезанием резиновой трубки

7. Найти ошибку.

Офтальмологические инструменты отличаются: а) легкостью б) малыми размерами

в) хрупкостью

8. Найти ошибку.

Типы ножей глазных:

а) резекционный

б) катарактальный в) копьевидный г) пуговчатый

9. Петли глазные применяют для:

а) удаления хрусталика в капсуле

б) захватывания радужной оболочки в) отслаивания радужки

10. Проверка остроты долота глазного производится:

а) прорезанием технической замши, натянутой на барабанчик

б) прорезанием конденсаторной бумаги, натянутой на барабанчик

в) прорезанием папирусной бумаги, натянутой на барабанчик

11. Зонды глазные применяют:

а) для исследования проходимости слезного канала

б) для расширения слезного канала в) для сужения слезного канала

11. Оториноларингологические инструменты. Назначение. Сырье. Товарные виды. Конструктивные особенности. Стерилизация. Упаковка, маркировка, хранение.

1.К оториноларингологическим инструментам не относится: А) пневмоинтубатор;

Б) набор Филатова-Марциновского;

В) рефлектор Симановского; Г) петля полипная.

2.Петли полипные подразделяются на …

А) гортанные, носовые и ушные;

Б) с зеркальной и черной поверхностью; В) носовые и гортанные; Г) с жестким и мягким ободком.

3.Воронки ушные подразделяют на … А) гортанные, носовые и ушные;

Б) с зеркальной и черной поверхностью;

В) носовые и гортанные; Г) с жестким и мягким ободком.

4.Зеркала для ЛОР-практикиподразделяют на … А) гортанные, носовые и ушные; Б) с зеркальной и черной поверхностью;

В) носовые и гортанные;

Г) с жестким и мягким ободком.

5.При исследовании слуха в оториноларингологии не применяют: А) камертоны; Б) аудиотестер; В) аудиометр;

Г) нож пуговчатый.

6.Щипцы гортанные полипные относятся к подгруппе … А) зажимных инструментов; Б) расширяющих инструментов;

В) режущих инструментов;

Г) оттесняющих инструментов.

7.Характерной особенностью пинцетов, применяемых в оториноларингологии, является

…

А) горизонтальный изгиб пластин;

Б) малые изящные размеры; В) массивные ручки.

8.Проверку качества щипцов гортанных полипных (полнота смыкания ложечек) осуществляют путем … А) зажатия тонкой папиросной бумаги, которая при протягивании не должна выскальзывать;

Б) прокалывания конденсаторной бумаги, натянутой на барабанчик;

В) разрезания тонкой замши или скусывания целлулоидной пластинки.

9.Для сдалбливания костных тканей при операциях в области уха и носа применяют … А) распаторы для оториноларингологии;

Б) долота для оториноларингологии;

В) тонзиллотом рычажный.

10.Для прокола и рассечения барабанной перепонки, производимых при остром воспалении среднего уха, применяется … А) конхотом; Б) аденотом;

В) нож-иглапарацентезная;

Г) тонзиллотом.

12. Урологические инструменты. Назначение. Сырье. Товарные виды. Конструктивные особенности. Упаковка, маркировка, хранение.

1.Испытание эластичности катетеров проводят: а) перегибанием катетера

б) навивки катетера на цилиндр

в) растяжением катетера

2.Для диагностики и лечения сужения уретры служат: а) катетеры эластичные

б) бужи уретральные

в) мандрен

3.Для очистки катетера от крови, слизи и т.д. Служит:

а) мандрен

б) игла в) поршень

4.Устройство для дробления камней в мочевом пузыре: а) эвакуатор б) аспиратор

в) цистолитотриптор

5. Проверку щипцов акушерских производят:

а) сдавливанием деревянного бруска

б) сдавливанием резиновой трубки в) сдавливанием толстой замши

6. Для эмбриотомии служит: а) крючок для пахового сгиба

б) перфоратор копьевидный

в) тазомер

7. Инструмент для эмбриотомии: а) стетоскоп б) тазомер

в) щипцы акушерские

г) краниокласт

8. Щипцы акушерские могут быть: а) только прямые

б) только изогнутые

в) прямые и изогнутые

13. Стоматологические инструменты, оборудование и материалы. Назначение. Сырье. Товарные виды. Конструктивные особенности. Упаковка, маркировка, хранение.

1.Укажите, что из перечисленного относится к стоматологическому оборудованию:

А) кресло стоматологическое;

Б) зубной бор; В) экскаватор;

Г) стоматологическое зеркало.

2.Выберите из перечисленных изделие для терапевтической стоматологии:

А) кресло стоматологическое;

Б) зубной бор;

В) экскаватор; Г) стоматологическое зеркало.

3.Укажите стоматологический инструмент, применяемый для обработки корневого канала:

А) кресло стоматологическое; Б) зубной бор;

В) экскаватор;

Г) стоматологическое зеркало.

4.Укажите вспомогательный инструмент, используемый в стоматологии:

А) кресло стоматологическое; Б) зубной бор; В) экскаватор;

Г) стоматологическое зеркало.

5. Искусственные зубы не могут быть изготовлены из … А) пластмассы; Б) фарфора;

В) фаянса;

Г) стали.

6.Элеваторы зубные классифицируются на …

А) прямые и угловые (правые и левые);

Б) для взрослых и для детей; В) дисковые, остроконечные и чечевицеобразные.

7.Шлифовальные круги, применяемые в стоматологии, выпускают следующих видов: А) прямые и угловые (правые и левые); Б) для взрослых и для детей;

В) дисковые, остроконечные и чечевицеобразные.

8.Щипцы зубные классифицируются на …

А) прямые и угловые (правые и левые);

Б) для взрослых и для детей;

В) дисковые, остроконечные и чечевицеобразные.

9. Пломбировочные материалы классифицируют на …

А) временные и постоянные;

Б) материалы первого, второго и высшего качества; В) основные и вспомогательные.

10. Стерилизация стоматологических инструментов должна проводиться … А) после каждой смены;

Б) после каждого больного;

В) еженедельно.

14. Товароведческий анализ резиновых изделий, санитарии и гигиены

1.Выберите резиновое изделие, изготовленное шприцевым методом:

А. Жгут кровоостанавливающий

Б. Перчатки хирургические В. Кольцо маточное Г. Пробка резиновая Д. Судно подкладное

2.Укажите ранние признаки старения резины:

А. Клейкость внутренней поверхности

Б. Морщины на поверхности В. Потеря эластичности

Г. Потеря механической прочности Д. Трещины на поверхности

3.Выберите резиновое изделие, изготовленное бесшовным методом:А. Жгут кровоостанавливающий

Б. Перчатки хирургические

В. Кольцо маточное Г. Пробка резиновая Д. Судно подкладное

4.Укажите поздние признаки старения резины:

А. Клейкость внутренней поверхности

Б. Морщины на поверхности

В. Местное утолщение Г. Местное утоньшение Д. Нечеткость рисунка

5.Выберите резиновое изделие, изготовленное формовым методом: А. Жгут кровоостанавливающий Б. Перчатки хирургические

В. Кольцо маточное

Г. Пробка резиновая Д. Судно подкладное

6. Укажите условия хранения клеенки подкладной:

А. В скатанном виде, пересыпанные тальком по всей длине Б. В подвешенном состоянии в бухтах В. Слегка надутыми

Г. В подвешенном состоянии на стойках

Д. Густо пересыпанные тальком

7.Для приема лекарств используют: А. Перчатки медицинские Б. Грелки В. Кольца маточные

Г. Пипетки глазные

Д. Бандажи

8.Средством личной гигиены больных является:

А. Перчатки медицинские Б. Грелки

В. Кружка Эсмарха.

Г. Пипетки глазные Д. Бандажи

9. Какова необходимая влажность воздуха в хранилище при хранении резиновых изделий: А. менее 30%

Б. до 40% В. 50%

Г. 65% и более

Д. Все ответы верны

10. Каучуки для изготовления резиновых изделий подразделяются на: А. Синтетические и полусинтетические

Б. Синтетические и натуральные

В. Натуральные и полусинтетические Г. Все ответы верны Д. Нет правильных ответов

11. Для выполнения медицинских процедур используют:

А. Перчатки медицинские

Б. Поильники В. Кольца маточные

Г. Пипетки глазные Д. Бандажи

12.Выберите резиновое изделие, изготовленное методом прессования: А. Жгут кровоостанавливающий Б. Перчатки хирургические В. Кольцо маточное

Г. Пробка резиновая

Д. Судно подкладное

13. Укажите условия хранения напалечников:

А. В скатанном виде, пересыпанные тальком по всей длине Б. В подвешенном состоянии в бухтах В. Слегка надутыми Г. В подвешенном состоянии на стойках

Д. Густо пересыпанные тальком

14. Укажите латексное санитарно-гигиеническоеизделие: А. Грелки

Б. Перчатки

В. Пузыри для льда Г. Напальчники Д. Зонды

15.Выберите резиновое изделие, изготовленное методом ручной клейки: А. Жгут кровоостанавливающий Б. Перчатки хирургические В. Кольцо маточное

Г. Пробка резиновая

Д. Судно подкладное

16. Укажите условия хранения трубок резиновых:

А. В скатанном виде, пересыпанные тальком по всей длине

Б. В подвешенном состоянии в бухтах

В. Слегка надутыми Г. В подвешенном состоянии на стойках

Д. Густо пересыпанные тальком

17.Ассортимент предметов ухода за больными не включает: А. Бандажи Б. Костыли

В. Супинаторы

Г. Тампоны для женщин

Д. Банки медицинские

18.Основные функциональные свойства резиновых изделий (исключить лишнее): А. Герметичность Б. Эластичность

В. Прочность на разрыв Г. Стойкость к дезинфекции

Д. Твердость

19.Укажите условия хранения бинтов резиновых:

А. В скатанном виде, пересыпанные тальком по всей длине

Б. В подвешенном состоянии в бухтах В. Слегка надутыми Г. В подвешенном состоянии на стойках

Д. Густо пересыпанные тальком

20.Какой тест не используется при проверке на соответствие качества презервативов: А. На утечку воды Б. На стерильность в упаковке

В. На прочность при растяжении Г. На разрыв при надувании воздухом

Д. Все ответы неверные

21.Укажите способ определения качества жгута кровоостанавливающего:

А. Время наполнения Б. Упругость В. Герметичность Г. Стойкость

Д. Эластичность

22. Укажите условия хранения кругов подкладных: А. В скатанном виде Б. В подвешенном состоянии в бухтах

В. Слегка надутыми

Г. В подвешенном состоянии на стойках Д. Густо пересыпанные тальком

23.Подвергаются с течением времени старению резиновые изделия независимо от условий их хранения и эксплуатации:

А. Да

Б. Нет В. Да, если влажность воздуха в помещении будет менее 65%

Г. Да, если изделия будут подвергнуты воздействию прямых солнечных лучей Д. Да, если изделия будут храниться в одном помещении с агрессивными химическими агентами.

24.Укажите способ определения качества пузырей для льда :

А. Время наполнения

Б. Упругость

В. Герметичность Г. Стойкость Д. Эластичность

25.Какой вид стерилизации не применим для резиновых изделий: А. Автоклавирование Б. Кипячение в воде

В. Химическая стерилизация выдерживанием в растворе антисептиков Г. Вакуумная стерилизация в сухожаровом шкафу

Д. Все вышеперечисленное

26.К полым толстостенным резиновым изделиям относятся:

А. Грелки, пузыри для льда, спринцовки

Б. Зонды, катетеры В. Клеенки подкладные

Г. Жгут кровоостанавливающий Д. Судно подкладное

27.Укажите способ определения качества спринцовки: А. Время наполнения

Б. Упругость

В. Герметичность Г. Стойкость Д. Эластичность

28.Какие физико-химическиесвойства резины контролируют для оценки ее качества: А. Прочность на разрыв Б. Эластичность

В. Остаточное деформационное удлиннение Г. Упругость

Д. Все ответы верны

29.Объем спринцовки №4 равен

А. 30 мл

Б. 60 мл

В. 120 мл Г. 180 мл Д. 450 мл

30. Укажите способ определения качества судна подкладного:

А. Время наполнения

Б. Упругость

В. Герметичность Г. Стойкость Д. Эластичность